模块A数据中心网络搭建

1、竞赛任务说明

数据中心网络搭建是信息系统基础设施建设的核心内容，也是保障信息系统运行效率、可靠性、节能性、可管理性、可扩展性的基础。本竞赛模块从数据中心网络结构规划、数据中心布线系统安装、网络设备安装与调试等方面工作内容，全面考察选手信息系统组建的职业能力。

- 任务模块说明

数据中心布线系统安装：本模块设定的数据中心布线系统包含业务网络和管理网络，分别采用不同等级的布线系统进行设计，要求选手完成对网络的链路进行布线、整理、标签标识等搭建期工作；并完成服务器（模拟）的安装、网络跳线连接、标签标识等设备装维工作。

网络设备安装与调试：本模块基于数据中心网络系统架构，对预设的项目需求进行分析，并对网络设备进行安装、连接、调试。

2、数据中心布线系统安装

2.1任务描述

根据国家标准及行业规范，以及世界技能大赛技能规范的要求，在比赛装置完成任务设定的数据中心业务网络和管理网络区域的布线系统安装。本模块定义的业务网络是数据中心的核心主体网络系统，支持了包含计算和存储的服务器设备；管理网络主要是服务于数据中心的办公、辅助、支持等运维管理系统，两套系统是相互独立的，相对于业务网络来说，同处于数据中心内的管理网络设备（KVM/环控/Console转换器）所运行的网络，称为带外网络（OOB，OutOfBand）。因此本模块的设计，力求在有限的比赛装置空间和设备的条件下，完成数据中心网络无源系统部分的搭建。

2.2数据中心布线

在竞赛工位上完成数据中心链路安装、跳线连接等操作。

3、网络设备安装与调试

说明：根据PC1桌面上的Cloude_X（X为赛位号）文件夹中的报告单要求，将任务完成后的截图粘贴到合适位置，否则该项操作计零分。

3.1任务描述

根据数据中心网络搭建的核心工作，是完成网络设备的安装、调试、管理，本模块基于数据中心布线系统架构进行设计，定义为小型数据中心的网络系统，分别安装管理网络和业务网络系统设备，并进行线缆连接和设备调试，实训数据中心网络有源系统部分的构建。

3.2项目简介

2022年疫情过后，公司计划继续开展之前定下的战略规划。在党及集团高层领导下，下半年公司规模恢复快速发展，业务数据量和公司访问量增长巨大。为了更好管理数据，提供服务,公司决定进一步优化网络架构，提高网络稳定性，网络结构详见网络拓扑图。

请注意：在此典型互联网应用网络架构中，作为IT网络系统管理及运维人员，请根据拓扑构建完整的系统环境，使整体网络架构具有良好的稳定性、安全性、可扩展性。请完成所有服务配置后，从客户端进行测试，确保能正常访问到相应应用。

3.2网络设备线缆连接

根据“数据中心网络拓扑图”，“网络设备连接表”表，完成设备线缆连接。

图1 数据中心网络拓扑图

网络设备连接表

| A设备连接至B设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口 |
| R1 | G0/3 | FW | E0/1 |
| R1 | G0/4 | SW1 | E1/0/1 |
| R1 | G0/5 | ASW1 | E1/0/23 |
| SW1 | E1/0/4 | ASW1 | E1/0/24 |
| SW1 | E1/0/2 | SW2 | E1/0/20 |
| SW1 | E1/0/27 | SW2 | E1/0/25 |
| SW1 | E1/0/3 | SW3 | E1/0/20 |
| SW1 | E1/0/28 | SW3 | E1/0/25 |
| SW2 | E1/0/21 | SW3 | E1/0/21 |
| SW2 | E1/0/27 | SW3 | E1/0/27 |
| SW2 | E1/0/28 | SW3 | E1/0/28 |
| SW2 | E1/0/1 | 终端 | ETH0 |
| SW2 | E1/0/2 | 终端 | ETH0 |
| SW2 | E1/0/3 | 终端 | ETH0 |
| SW3 | E1/0/22 | 终端 | ETH0 |
| SW3 | E1/0/23 | 终端 | ETH0 |
| SW3 | E1/0/24 | 终端 | ETH0 |
| 网络系统管理综合实训平台 | E0/1(管理口) | SW2 | E1/0/15 （VLAN800） |
| 网络系统管理综合实训平台 | E0/2（业务口） | SW2 | E1/0/16 （Trunk） |

3.3管理网络设备调试

3.3.1根据“网络设备IP地址分配表”进行配置网络设备IP地址；

网络设备IP地址分配表

| 设备名称 | 设备接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| SW-Core | Loopback1 | 10.30.255.1/32 |
|  | Vlan10 |  |
|  | Vlan20 |  |
|  | Vlan30 |  |
|  | Vlan40 |  |
|  | Vlan1000 | 10.30.225.1/30 |
|  | Vlan1001 | 10.30.225.5/30 |
| SW-2模拟 Internet交换机 | Vlan4091 | 202.11.33.26/29 |
|  | Vlan4092 | 113.137.56.229/30 |
| SW-3 | Vlan1000 | 172.30.225.1/30 |
|  | Vlan10 | 172.16.10.1/24 |
|  | Vlan20 | 172.16.20.1/24 |
|  | Vlan30 | 172.16.30.1/24 |
|  | Vlan40 | 172.16.40.1/24 |
| RT-1 | Loopback1 | 10.30.255.2/32 |
|  | G0/0 | 10.30.225.10/30 |
|  | G0/1 | 172.16.10.2/30 |
|  | G0/2 | 172.16.20.2/30 |
| PC-1 | NIC | 10.30.10.130/26 |

3.4交换机配置与调试

(一)公司计划使用VLSM技术为公司划分相应IP地址段；现公司研发部97人、营销部56人、行政部16人、财务部10人；请使用10.30.10.0/24网段根据研发、营销、行政、财务每部门人数依次进行子网划分，使IP地址浪费最少，使用每个子网最后一个可用地址作为本子网的网关。

(二)为方便管理，配置10.30.10.0/24网段用户可通过telnet远程管理全网路由交换设备并有最高级别权限（用户名admin密码admin@dcn）。

(三)SW-1和SW-2通过VSF物理端口连接起来形成一台虚拟的逻辑设备SW-Core。用户对这台虚拟设备进行管理，从而来实现对虚拟设备中所有物理设备的管理。两台设备VSF逻辑域为5；其中SW-1的成员编号为1，优先级为32，SW-2的成员编号为2，优先级为10。为确保两台核心交换机VSF链路冗余，在两台设备之间建立两个vsf port-group，group1绑定27端口，group2绑定28端口。对逻辑设备SW-Core启用VSF自动合并功能。

(四)在SW-1和SW-2之间采用LACP MAD分裂检测功能，通过集团核心交换机与集团接入交换机(AC作为接入交换机使用)互联接口设置LACP MAD功能相关配置来实现监控两台核心设备的VSF状态并同时每隔3s进行快速检测。

(五)为了减少广播，需要根据题目要求规划并配置Vlan。具体要求如下：

- 配置合理，在下表中交换机互联链路上不允许不必要Vlan的数据流通过，包括不允许Vlan 1；

- 根据下述表格，在相应交换机上完成Vlan配置和端口分配；

| 设备 | Vlan编号 | Vlan名称 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-3 | Vlan10 | YX | E1/0/3-4 | 营销部 |
|  | Vlan20 | YF | E1/0/5-6 | 研发部 |
|  | Vlan30 | XZ | E1/0/7-8 | 行政部 |
|  | Vlan40 | CW | E1/0/9-10 | 财务部 |

(六)把SW-Core与RT-1归属于同一设备的接口捆绑成一个逻辑接口，编号为1，SW-Core为主动端，RT-1为被动端。SW-3的E1/0/3和E1/0/5配置为Loopback接口。

(七)配置RT-1作为NTP服务器，在所有交换机上配置该功能，保证交换机的时钟和RT-1一致。

(八)为方便用户日志查询管理，现需要把所有交换机的时间在每年4月第一个星期日23:00到这一年的10月最后一个星期日00:00，实行夏令时，时钟偏移量为2小时，命名为Time。

(九)防止终端产生MAC地址泛洪攻击，在SW-Core的所有业务端口设置开启端口安全功能，配置端口允许的最大安全MAC数量为20，发生违规阻止后续违规流量通过，关闭端口，恢复时间为3分钟。

3.5路由配置与调试

(一)规划集团内，SW-Core、RT-1、SW3之间使用OSPF协议组网来实现集团业务互联互通，OSPF进程号为10，具体要求如下：

1.SW-Core与RT-1之间属于骨干区域、SW-Core与SW3之间属于普通区域10，采用各自设备Loopback地址作为Router-id。

2.SW-Core、RT-1分别发布自己的环回地址方便日常管理。

3.骨干区域启用区域MD5验证，md5密钥为：qywdj@dcn，Key ID为1。

4.要求集团内的研发、营销、行政、财务等部门的网络内不发送协议报文。

3.6广域网配置

说明：为了统一结果，要求源地址和目的地址均使用“IP/掩码”表示，禁止使用地址薄或地址条目表示，"any"和题目中说明的除外，否则按零分处理。

(一)在RT-1上配置网络地址转换，使集团内所有业务通过RT-1访问Internet，访问公网采用轮询的方式，地址池(名称为NatAddr)为202.11.33.27-29，实现同一源IP会话被映射到同一个公网地址。

(二)在RT-1上进行相关配置，实现所有用户只有上班时间（周一至周五的9:00-18:00）才可以允许访问互联网，其它地址无限制。

模块B:网络服务（Windows）

试题说明：

请在操作前详细阅读以下说明和网络基本配置信息。样题需按实际设备的品牌型号和功能进行调整。

一、网络系统管理综合实训平台配置

(一)综合实训平台相关说明

网络虚拟化系统实训平台ip地址为172.16.1.100，访问地址为http://172.16.1.100/dashboard，账号为admin，密码为mingdian，默认网管地址为 172.16.1.100，考生禁止修改实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

| 名称 | 用户名 | 密码 | ssh | rdp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows Server 2019 | administrator | mdteccloud | 否 | 是 |
| CentOS 7 | root | mdteccloud | 是 | 否 |

选手使用的网络设备均已恢复出厂设置，所有 Windows云主机在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，Centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 Linux 主机都默认开了 ssh功能。 要求在实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

(二)综合实训平台基础设置

1.根据“网络虚拟化系统实训平台实例信息表”创建实例。

| 网络名称 | vlan号 | 外部网络 | 子网名称 | 子网网络地址 | 网关IP | 激活 DHCP | 地址池范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vlan100 | 100 | 是 | vlan100subnet | 10.30.10.0/24 | 10.30.10.254 | 是 | 10.30.10.10 0-200 |
| vlan200 | 200 | 是 | vlan200subnet | 10.30.20.0/24 | 10.30.20.254 | 是 | 10.30.20.10 0-200 |
| vlan300 | 300 | 是 | vlan300subnet | 10.30.30.0/24 | 10.30.30.254 | 是 | 10.30.30.10 0-200 |

2.创建6个卷，大小都为8G，分别命名为HD1、HD2、HD3、HD4、HD5、HD6。

二、Windows 网络服务

任务一：在云主机1中完成域控制器服务和DNS服务的配置

(一)将“云主机1”升级为hebei-skills.cn的主域控制器，其完全域名为dc.hebei-skills.cn。

(二)按照下表所示，创建域用户和创建域用户组，其中创建用户时使用的密码均为“2023@Ji-skills”，并使其不能修改用户口令。

| 域用户名 | 登陆时间 | 域用户组 | 组作用域 | 组类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM001 | 周一至周日7点至22点 | 行政部 | 全局 | 安全组 |
| ADM002 | 周一至周日7点至22点 |  |  |  |
| RDD001 | 周一至周五9点至19点 | 研发部 | 本地域 | 安全组 |
| RDD002 | 周一至周五9点至19点 |  |  |  |
| FD001 | 周一至周日9点至21点 | 财务部 | 本地域 | 安全组 |
| FD002 | 周一至周日9点至21点 |  |  |  |

(三)根据以下要求，将此服务器配置为主DNS服务器

1.正确配置hebei-skills.cn域的正向及反向解析区域；

2.根据下表创建对应服务器主机记录；

| 云主机名称 | 完全限定域名 |
| --- | --- |
| 云主机1 | dc.hebei-skills.cn |
| 云主机2 | sdc.hebei-skills.cn |
| 云主机3 | file.hebei-skills.cn |
| 云主机4 | iis.hebei-skills.cn |

3.关闭网络掩码排序功能；

4.设置DNS服务正向区域和反向区域与活动目录集成。

(四)为了防止域控制器的 DNS 域名解析服务造成大量不必要的数据流，请使用 PowerShell 禁用 DNS 递归功能。

(五)新建一条主机记录，主机名称为dnss，IP地址为10.10.20.220，并为其提供完整性验证，来保证数据在传输的过程中不被篡改。

(六)启用Active Directory域的回收站功能。

(七)建立如下表站点及子网信息：

| 站点名称 | 子网 |
| --- | --- |
| 研发一部 | 10.10.1.0/24、10.10.2.0/24、10.10.3.0/24 |
| 研发二部 | 10.20.1.0/24、10.20.2.0/24、10.20.3.0/24 |
| 研发三部 | 10.30.1.0/24、10.30.2.0/24、10.30.3.0/24 |

(八)根据下表创建对应的站点链接：

| 名称 | 类型 | 链接站点 | 开销 | 复制频率 | 复制时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发一部-研发二部 | 站点链接 | 研发一部、研发二部 | 80 | 60 | 星期一至星期五8~20点 |
| 研发一部-研发三部 | 站点链接 | 研发一部、研发三部 | 90 | 60 | 星期六至星期日8~16点 |
| 研发二部-研发三部 | 站点链接 | 研发二部、研发三部 | 100 | 90 | 星期日21~2点 |

任务二：在云主机1中完成AD域组策略的配置和CA服务器的配置

(一)组策略配置如下：

1.配置域内所有计算机锁定会话时仅限用户显示名称。

2.配置实现域内研发部的所有员工必须启用密码复杂度要求，密码长度最小为 8 位，密码最长存留 30天，允许失败登录尝试的次数、重置失败登录尝试计数都为 6 次，账户被锁定后不会自动解锁，直至管理员手动解锁账户。

3.配置域内财务部员工的计算机关闭自动播放。

4.配置相关策略，为所有部门用户的桌面启用浏览器 “Internet Explorer”的快捷方式。

5.实现hebei-skills.cn域漫游式用户配置文件，将hebei-skills.cn域用户配置文件漫游至“云主机2”的C盘Ji_CloudFile文件夹。

(二)在“云主机1”中安装企业根CA服务器，名称为hebei-skills-DC-CA，要求能为域内自动回复证书申请，颁发的证书有效期年份为5年，证书颁发机构有效期年份为10年。

任务三：在云主机2中完成辅助域控制器服务和从属证书服务的配置

(一)将“云主机2”升级为hebei-skills.cn的辅助域控制器，完全域名为sdc.hebei-skills.cn。

(二)在“云主机2”中安装企业从属CA服务器，名称为hebei-skills-SDC-CA，要求能为域内自动回复证书申请，负责整个hebei-skills.cn域的证书发放工作。

(三)配置“连接安全规则”，保证和云主机5之间的通信安全，要求入站和出站都要求身份验证，完整性算法采用SHA-256，加密算法采用AES-CBC 192，预共享的密钥为Jiskills。

任务四：在云主机2中完成AD RMS的配置

(一)安装AD RMS权限管理服务，要求安装AD权限管理服务器和联合身份验证支持角色服务，使用Windows内部数据库，指定群集地址和联合身份验证支持的服务器名称均为“https://adrms.hebei-skills.cn”，证书由从属CA服务器颁发。

任务五：在云主机3中完成AD域服务和FTP服务器的配置

(一)“云主机3”加入hebei-skills.cn域，其完全域名为file.hebei-skills.cn。

(二)在“云主机3”上建立一个FTP站点，站点主目录为C:\hebei_ftproot，启用虚拟主机名，虚拟主机名为ftp.hebei-skills.cn，端口号为2121，证书由从属CA服务器颁发。

(三)设置FTP站点访问用户为各部门用户，访问权限为允许读取及写入，并基于用户名目录配置隔离。

(四)设置FTP站点欢迎消息为：“欢迎使用hebei-skills.cn域FTP服务器。”。

(五)在此服务器中创建并使用域用户RDD001通过域名访问此FTP站点，将访问成功的画面截图。

任务六：在云主机3中完成磁盘阵列和DFS服务器的配置

(一)将三块云硬盘HD1、HD2、HD3挂载到“云主机3”并配置一个RAID5卷，磁盘盘符为D:\。在C:\启用卷影副本功能，设置在每周六晚20:00创建卷影副本，将副本存储于D:\。

(二)在“云主机3”上安装DFS服务，实现名称为“Hebei-DFSzone”的命名空间的发布，共享文件夹的路径为D盘的“Hebei-DFS”,其中Administrator具有完全访问权限，其他用户具有读写权限。

(三)实现与云主机4之间建立“用于数据收集的复制组”，名称为“Hebei-File”，实现云主机4的C盘Hebei-File文件夹向云主机3的D盘文件夹的单向同步功能；并设置复制在周一至周五晚上8点带宽为32 Mbps，其余时间带宽为完整；为了实现SQL Server备份文件的同步复制，设置“Hebei-File”文件筛选器为“~*，*.tmp”。

任务七：在云主机4中完成AD域服务和WEB服务器的配置

(一)将“云主机4”加入hebei-skills.cn域，完全域名为iis.hebei-skills.cn。

(二)安装Web服务器，配置https://www.hebei-skills.cn站点，证书由从属CA服务器颁发，主目录为C:\www_root，默认文档：index.html，主页显示内容为：河北省网络系统管理赛项。

(三)设置网站日志格式为W3C，每天创建一个新的日志文件，并以当地时间作为日志文件名，存储到\\hebei-skills.cn\Hebei-DFSzone\IISWebLog中；日志只允许记录日期、时间、客户端 IP 地址、用户名、服务器名称、服务器 IP 地址、服务器端口号和协议状态。

(四)设置网站www.hebei-skills.cn的最大连接数为1000，网站连接超时为90s，网站的带宽为1000KB/S。

(五)启动www.skills.com站点的共享配置功能，通过输入物理路径、用户名、密码、确认密码和加密秘钥，将该站点的设置导出、存储到\\hebei-skills.cn\Hebei-DFSzone\IISConfigs内。

任务八：在云主机5中完成域控制器和DNS服务器的部署

(一)将“云主机5”升级为hebei-subskill.cn的主域控制器，其完全域名为pdc.hebei-subskill.cn。

(二)配置DNS服务器，配置指向“云主机1”的转发点，并导入hebei-skills.cn区域的DNSKEY签名，来保证数据来自正确的名称服务器。

任务九：在云主机5中完成安全部署和打印服务器的配置

(一)配置“连接安全规则”，保证和“云主机2”之间的通信安全，要求入站和出站都要求身份验证，完整性算法采用SHA-256，加密算法采用AES-CBC 192，预共享的密钥为Jiskills。

(二)将“云主机5”配置成打印服务器，添加一台虚拟打印机，名称为“Ji-SkillPr”，将“Ji-SkillPr”部署到AD域，客户端能够通过访问“https://pdc.hebei-subskill.cn/” 查看打印机，证书由从属CA服务器颁发。

(三)通过使用单向信任关系，实现hebei-skills.cn域的研发部的员工可以访问hebei-subskill.cn域的共享资源“NetworkServer”文件夹，反之不可以。

模块C:网络服务（Linux）

试题说明：

请在操作前详细阅读以下说明和网络基本配置信息。样题需按实际设备的品牌型号和功能进行调整。

一、网络系统管理综合实训平台配置

(一)综合实训平台相关说明

网络虚拟化系统实训平台ip地址为172.16.1.100，访问地址为http://172.16.1.100/dashboard，账号为admin，密码为mingdian，默认网管地址为 172.16.1.100，考生禁止修改实训平台账号密码及管理 ip 地址，否则服务器配置及应用项目部分计 0 分。

实训平台中提供镜像环境，镜像的默认用户名密码以及镜像信息如下表所示。

| 名称 | 用户名 | 密码 | ssh | rdp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows Server 2019 | administrator | mdteccloud | 否 | 是 |
| CentOS 7 | root | mdteccloud | 是 | 否 |

选手使用的网络设备均已恢复出厂设置，所有 Windows云主机在创建之后都直接可以通过远程桌面连接操作，Centos7 可以通过 CRT 软件连接进行操作，所有 Linux 主机都默认开了 ssh功能。 要求在实训平台中保留竞赛生成的所有虚拟主机。

二、Linux系统配置

任务一：防火墙配置

(一)在“云主机6”到“云主机10”共计5台服务器系统上开启firewalld，并设置开机自动加载firewalld。

(二)在“云主机6”到“云主机10”共计5台服务器系统配置firewalld规则，分别开启下列服务或端口（服务端口和具体配置有关）。

| 名称 | 开启服务或端口 |
| --- | --- |
| 云主机6 | DNS |
| 云主机7 | DNS、NFS |
| 云主机8 | DNS、SMB |
| 云主机9 | FTP |

任务二、Linux基本系统功能配置

(一)将HD4和HD5卷挂载到“云主机6”，将其加入到名为VgDns的卷组中，从中创建一个大小为8G的逻辑卷“LvDns”，格式化逻辑卷为ext4文件系统并开机自动挂载到/opt/hebei-dns目录，运行：sudo df -Th，结果截图保存。

(二)将HD6格式化为ext4文件系统，并开机自动挂载到“云主机7”的/data/目录下，并在“云主机7”中创建3个系统用户：ji01、ji02、ji03，密码和用户名相同，分别为3个用户配置在/data/目录的存储配额：软限制600MB、硬限制1024MB，块宽限时间10天，结果截图保存。

(三)在“云主机7”中创建/data/jiskill目录，为/data/jiskill配置存储配额：项目编号8、项目名称jiskillproject、软限制800MB、硬限制1200MB。

任务三：域名服务配置

(一)在“云主机6”中使用bind安装主域名服务器，配置jiskill.com区域，分别添加名为dns1、dns2、smb和ftp的主机记录，依次指向云主机6~云主机9的IP地址，每个主机记录均需要完成正、反向解析，在宿主机测试解析并截图保存。

(二)在“云主机7”中使用bind安装配置从域名服务器，与“云主机6”中主域名服务器同步，完成后测试云主机7的域名解析功能，将测试结果截图保存。

(三)在“云主机8”中安装unbound服务，为jiskill.com区域配置缓存域名服务器，将请求转发给“云主机6”和“云主机7”中的域名服务器，只允许“云主机6”至“云主机10”共计5台云主机所在的网段进行递归查询。

任务四：文件管理服务配置

(一)在“云主机7”中安装NFS服务，创建并NFS共享文件夹/data/nfs，以读写权限进行共享并启用实时同步选项，共享目标为：10.10.10.0/24和10.10.20.0/24，使用showmount命令查看本地的共享列表并截图保存。

(二)在“云主机8”中安装Samba服务，用户身份验证模式为user，采用tdbsam验证机制；建立用户jiskill01和jiskill02，密码与用户名相同，并建立组smbji，jiskill01和jiskill02加入smbji组。

(三)在“云主机8”配置Samba服务，允许smbji组用户读写/opt/smb/目录，禁止匿名访问，仅允许jiskill01用户上传文件，共享名为“hebei-share”。在宿主机中成功访问通过samba服务的共享目录，结果截图保存。

(四)在“云主机9”中使用vsftpd安装配置FTP 服务器。设置监听TCP端口21，设置会话超时为360秒，启用被动传输模式，客户端端口范围为3100到3200，不允许匿名访问，并创建FTP用户“JiFTP”。在宿主机中通过ftp命令，使用JiFTP用户登录FTP服务器，结果截图保存。

(五)在“云主机9”中安装NFS服务，将云主机7共享的/data/nfs目录挂载到本地的/data/nfs目录中，使用sudo df -Th命令查看结果并截图保存。

任务五：数据库服务配置

(一)在“云主机10”中安装配置MariaDB数据库；修改MariaDB数据库的root账号密码为“hebei@skills”；添加MySQL用户JiDB，密码与用户名相同。将安装数据库等信息截图保存。

(二)设置“云主机10”MariaDB数据库的字符集为UTF8，最大连接数为666。将配置结果截图保存。

(三)创建数据库Ji_Skills_Database，授权用户JiDB具有数据库Ji_Skills_Database的查询权限；在数据库中创建表skills_contestant_list，表结构定义如下所示，并在表中创建3个用户，其中Username和Password字段的内容依次分别是（“ji01”，“ji01”）、（“ji02”，“ji02”）和（“ji03”，“ji03”），其中Password字段用PASSWORD方式加密。将表格结构和内容等信息截图保存。

| 名称 | 类型 | 非空 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Auto_increment | 是 | 主键 |
| Username | char(20) | 是 | 唯一约束 |
| Password | varchar(48) | 是 |  |
| Sex | char(8) | 否 |  |
| Birthday | date | 否 |  |

(四)每天晚上23点备份数据库Ji_Skills_Database，保存为/opt/backup/jiskill.sql文件。