测试项目 - 样题

甘肃省第一届职业技能大赛

网络系统管理项目模块C-网络环境

命题：专家组

- 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

该测试项目为自动评分，请注意保存。

默认密码

Password: Skill39!

- 试题和任务描述

网络技术知识如今已变得至关重要，该测试项目包含许多现实生活中的挑战。如果您能够以较高的分数完成该项目，那么您肯定准备为任何多分支企业的网络基础架构提供服务。当前的测试项目是使用多种网络技术设计的，您应该在Cisco认证中熟悉这些技术。

你的任务是为这家公司构建一个小型网络架构。整个网络应基于CISCO网络设备进行搭建；员工们通过安全的远程网络访问访问到公司内部的服务器，针对不同区域的网络客户端需要设置不同的网络访问规则。更多信息参见以下具体要求。

- 任务清单

- 基础配置

- 根据拓扑表为所有网络设备配置网络地址；

- 根据拓扑表为所有网络设备配置主机名；

- 为所有网络设备修改时区为CST +8；

- 为所有网络设备设置特权密码为md5加密；

- 交换部分

- CO Area

- 在所有网络设备上激活所有必要的接口，根据下表配置网络地址：

| 设备名 | 接口 | 网络地址 |
| --- | --- | --- |
| CO_GW1 | Vlanif10 | 192.168.10.252/24 |
|  | Vlanif20 | 192.168.20.252/24 |
|  | Vlanif99 | 192.168.99.252/24 |
| CO_GW2 | Vlanif10 | 192.168.10.253/24 |
|  | Vlanif20 | 192.168.20.253/24 |
|  | Vlanif99 | 192.168.99.253/24 |
| CO-AC-SW1 | Vlanif99 | 192.168.99.201/24 |
| CO-AC-SW2 | Vlanif99 | 192.168.99.202/24 |

2、STP

- 所有交换机运行802.1w版本的生成树；

- CO_GW1作为Vlan10和Vlan99的根交换机,CO_GW2作为Vlan10和Vlan99的备份根交换机；

- CO_GW2作为Vlan20的根交换机,CO_GW1作为Vlan20的备份根交换机；

3、Aggregation link

- CO_GW1和CO_GW2不需要协商建立，Channel-Group为3；

- CO_GW1（主动）和CO_AC_SW1（被动）使用思科私有协议协商建立，Channel-Group为1；

- CO_GW2（主动）和CO_AC_SW2（被动）使用公有协议协商建立，Channel-Group为2；

4、VTP

- 所有交换机运行V3版本VTP协议，域名设置为“WSC2024.ORG”,设备之间均需要验证密码；

- CO_GW1为服务器模式，其他交换机均为客户端模式。

- CO_GW1根据以下表创建相应的VLAN；

| 名称 | ID |
| --- | --- |
| CO1 | 10 |
| CO2 | 20 |
| Native | 99 |

- 5、DHCP

- 在CO_SRV1配置DHCP服务：

- 地址池名称：CO_Pool;

- 开始分配地址：192.168.10.100；

- 默认网关：192.168.10.254；

- DNS服务器地址：103.0.1.11；

- 最大地址数量：50；

- 6、HSRP

- 为Vlan10\Vlan20\Vlan99配置网关冗余协议；

- CO_GW1作为Vlan10和Vlan99的主路由，VIP地址为192.168.10.254和192.168.99.254，组号为各自的VLNA ID；

- CO_GW2作为Vlan20的主路由，VIP地址为192.168.20.254，组号为各自的VLNA ID；

- 主路由的优先级为255，备份路由的优先级为200；

7、Router

- CO Area内部使用EIGRP实现路由互通，使用AS号为2024，路由更新消息仅在区域内传播，并且应关闭自动汇总功能，切勿将内部路由发布至公网。

- 在CO_GW1和CO_GW2上配置默认路由，使得CO Area能够有访问ISP区域的能力。

- 为内部提供访问外部网络功能，采用PAT方式。使用扩展ACL，名称为CotoNat。在ACL中指定网络时，请使用主类汇总网络。

8、VPN

- 在CO_EDGE和BO_EDGE之间配置GRE over IPsec VPN专用网络。

  - TUN编号：10

  - TUN地址：10.0.0.1/24（CO_EDGE），10.0.0.2/24（BO_EDGE）

- IPsec配置参数。

  - IKE 策略编号：10

  - 加密：AES 256

  - 身份验证：预共享密钥（使用通配符目标）

  - 哈希：sha256

  - 转换集：TS（esp-3des esp-sha256-hmac）

  - crypto map：CMAP

  - ACL名称：TUNVPN

- 在专用网络之间配置静态路由（使用16位掩码，请勿使用默认路由。）

- BO Area

- 在所有网络设备上激活所有必要的接口，根据下表配置网络地址：

| 设备名 | 接口 | 网络地址 |
| --- | --- | --- |
| BO_GW | Vlanif10 | 172.16.10.254/24 |
|  | Vlanif20 | 172.16.20.254/24 |

2、STP

- 所有交换机运行802.1w版本的生成树；

- BO_GW作为Vlan10和Vlan20的根交换机；

3、VLAN

- 根据以下表格信息在所有交换机上创建相应的VLAN；

| 名称 | ID |
| --- | --- |
| BO1 | 10 |
| BO2 | 20 |

- Trunk通道仅允许必要的流量通过；

- 设置Native Vlan为99。

- 4、DHCP

- 在BO_SRV配置DHCP服务：

- 地址池名称：BO_Pool;

- 开始分配地址：172.16.10.100；

- 默认网关：172.16.10.253；

- DNS服务器地址：103.0.1.10；

- 最大地址数量：50；

5、Router

- BO Area内部使用RIPv2实现路由互通，关闭自动汇总功能，切勿将内部路由发布至公网。

- 在BO_GW上配置默认路由，使得BO Area能够有访问ISP区域的能力。

- 为内部提供访问外部网络功能，采用PAT方式。使用扩展ACL，名称为BotoNat。在ACL中指定网络时，请使用主类汇总网络。

6、VPN

- 在CO_EDGE和BO_EDGE之间配置GRE over IPsec VPN专用网络。

  - TUN编号：1

  - TUN地址：10.0.0.10/24（CO_EDGE），10.0.0.20/24（BO_EDGE）

- IPsec配置参数。

  - IKE 策略编号：10

  - 加密：AES 256

  - 身份验证：预共享密钥（使用通配符目标）

  - 哈希：sha256

  - 转换集：TS（esp-3des esp-sha256-hmac）

  - crypto map：CMAP

  - ACL名称：TUNVPN

- 在专用网络之间配置静态路由（使用16位掩码，请勿使用默认路由。）

- 路由部分

- 请参见表格，配置必要的路由，进程号为2024。

| 设备 | 路由协议 | 接口 | 区域 | Loopback0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP_1 | OSPF | Se0/1/0 | Area 0 | 1.1.1.1/32 |
|  |  | Gig0/0/0 | Area 1 |  |
| ISP_2 | OSPF | Se0/1/0 | Area 0 | 2.2.2.2/32 |
|  |  | Gig0/0/0 | Area 2 |  |
| ISP_3 | OSPF | Se0/1/0 | Area 0 | 3.3.3.3/32 |
|  |  | Gig0/0/0 | Area 3 |  |
| ISP_4 | OSPF | Se0/1/0 | Area 0 | 4.4.4.4/32 |
|  |  | Se0/1/1 | Area 0 |  |
|  |  | Se0/2/0 | Area 0 |  |
| CO_EDGE | OSPF | Gig0/0 | Area 1 | 5.5.5.5/32 |
| BO_EDGE | OSPF | Gig0/0 | Area 2 | 6.6.6.6/32 |
| DATAFW | OSPF | Gig1/1 | Area 3 | / |

- 在所有OSPF路由器上指定其Router-id为Loopback0接口地址；其中防火墙   Router-id为7.7.7.7。

- 防火墙部分

- 为网络接口配置IP地址信息；

- Gig1/1

nameif Outside

security-level 0

- Gig1/2

nameif Inside

security-level 50

2、DataFW上配置DNAT提供DNS、WEB服务；

a)   使用“DNS-SRV”作为DNS网络对象的名称，外部映射地址为103.0.1.11；

b)   使用“WEB-SRV”作为WEB网络对象的名称，外部映射地址为103.0.1.20；

3、DATA_SRV1提供DNS服务，配置以下域名解析；

| 域名 | 类型 | 解析结果 |
| --- | --- | --- |
| wsc2024.org | NS | dns.wsc2024.org |
| dns.wsc2024.org | A | 172.16.1.11 |
| www.wsc2024.org | A | 103.0.1.20 |

- DATA_SRV2提供Web服务，显示wsc2024.org网页，文件名为index.html,内容为“welcome to wsc2024.org page”；

- DataFW上配置ACL规则允许DNS和WEB流量访问，使用扩展ACL，名称为“DNS_WEB”。

- 安全部分

- 1、所有客户端连接交换机的接口允许直接进入转发模式；

- 2、连接CO_CLT1的接口，禁止接受BPDU报文，收到BPDU报文，立即将接口置为err-disabled状态；

- 3、连接CO_CLT2的接口上配置接口安全规则，只接受1个MAC地址， 并要求自动记录 MAC到配置文件中，违反规则的 MAC，将丢弃流量，不影响原有客户端正常使用，交换机也不发送警告日志。

- 拓扑图